杭州电子科技大学

计算机学院

实验报告

实验课程名称 计算机网络实验

实验指导老师 张旻，陈勤

小组成员学号、姓名：

组长： 应宇杰 19151633

组员:  王思倩 19220804

组员:   张依枫 19041405

组员:  徐梦娇 19052108

组员:  史雨萌  19052106

组员:  张涛源 19141620

实验一：

| 实验项目序号及名称：实验1 网线制作 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验台位置：3教421 |  | 实验时间：2021.11.16 |  |
| 实验小组成员 及 本次实验分工： | 实验成员及分工：主要由应宇杰进行操作 |  |  |
| 实验过程及步骤（可另附页，使用网络拓扑图等辅助说明）： - 取一根双绞线用剥线/压线钳将其两端的最外层线皮剥去； - 将剥好的双绞线根据T568B标准 （即白橙，橙，白绿，蓝，白蓝，绿，白棕，棕）的排 线顺序进行排线 - 将排好的双绞线用手摆平捋直且不要松手，用剥线/压线钳将八根线的线头绞成一样长 短； - 取一只RJ-45水晶头，将带有铜芯的一侧朝上，将剪好的双绞线送入水晶头内并用剥线 /压线钳将其压好； - 用同样的方法将另一端也进行以上操作； - 用网线测试仪测试线缆是否通畅。 |  |  |  |
| 实验总结（遇到的问题及解决办法、体会）： 问题：一开始水晶头无法插入网口 解决：用压线钳将双绞线压好 |  |  |  |
| 报告执笔人：应宇杰 |  | 实验报告完成时间：2021.11.16 |  |
| 器材、工具归还及设备完好负责人：应宇杰 |  |  | 验收人： |
| 小组成员签名：应宇杰 |  |  |  |

实验二：

| 实验项目序号及名称：实验2 基本报文分析 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验台位置：3教421 |  | 实验时间：2021.11.16 |  |
| 实验小组成员 及 本次实验分工： | 实验成员及分工：主要由应宇杰进行操作 |  |  |
| 实验过程及步骤（可另附页，使用网络拓扑图等辅助说明）： 步骤一：设定实验环境 - 参照实验拓扑连接网络拓扑 - 配置PC机及路由器IP地址 步骤二：wireshark安装使用 步骤三：wireshark捕获IP数据包格式分析 由抓到的IP数据包，分析每个字段的含义。 步骤四：wireshark捕获完整HTTP，ping数据流 抓取的ping数据流 分析三次握手过程, 选中GET / HTTP/1.1的那条记录然后点击追踪TCP流就可以找到握手的报文 1、第一个握手 2、第二次握手 3、第三次握手 |  |  |  |
| 实验总结（遇到的问题及解决办法、体会）： 实验所用主机的 IP 地址、子网掩码、网络号、子网号分别是多少？该主机的 IP 地址属于哪类 IP: 172.20.10.4 子网掩码：255.255.255.240 网络号：172.20.10 子网号：0 属于B类 思考题：IP 数据包在从源主机出发到达目的主机的过程中，IP 首部中的 IP 源地址和目的地址字段是否发生变化？ 答：没有变化。在数据封装的过程中 是包含协议端口等其他标识应用程序的字段或者协议，以便应用层能够区分，在internet层（OSI中的网络层）完成对IP地址的封装 之后数据 交到数据链路层 打上帧头 帧尾 之后交下一层进行传输 在传输过程中不变化； |  |  |  |
| 报告执笔人：应宇杰 |  | 实验报告完成时间：2021.11.16 |  |
| 器材、工具归还及设备完好负责人：应宇杰 |  |  | 验收人： |
| 小组成员签名：应宇杰 |  |  |  |

实验三：

| 实验项目序号及名称：实验3 DNS 域名服务协议 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验台位置：3教421 |  | 实验时间：2021.11.16 |  |
| 实验小组成员 及 本次实验分工： | 实验成员及分工：主要由应宇杰进行操作 |  |  |
| 实验过程及步骤（可另附页，使用网络拓扑图等辅助说明）： - 使用nslookup进行域名解析 图 1：nslookup域名解析 2、使用 ipconfig 命令查看 DNS 缓存： 在 Windows 系统的命令提示符下运行：ipconfig /displaydns 显示本机缓冲区中的DNS 解析内容 图 2：DNS缓存 3、分析捕获到的DNS报文 图 3：DNS报文 4.在Windows系统的命令提示符下运行：ipconfig /flushdns，则可以清除本机的DNS 缓存记录 |  |  |  |
| 实验总结（遇到的问题及解决办法、体会）： - 根据实验的捕获结果，分析 DNS 协议的工作流程。 域名服务分为客户端和服务器端，客户端提出请求，询问一个 Domain Name 的 IP 地址，服务器端必须回答客户端的请求。本地 DNS 首先查询自己的数据库，如果自己的数据库中没有对应的 IP 地址，则向本地 DNS 上所设的上一级 DNS 询问，得到结果之后，将收到的结果保存在高速缓冲区，并回答给客户端。在这个过程中，待查询的域名放在查询问题中，查询结果放在回答的资源记录中。 - 域名与 IP 地址之间是否有一一对应的关系？ IP对域名是一对多的关系，一个IP地址可以对应多个域名；一个域名只能解析一个IP地址。 |  |  |  |
| 报告执笔人：应宇杰 |  | 实验报告完成时间：2021.11.16 |  |
| 器材、工具归还及设备完好负责人：应宇杰 |  |  | 验收人： |
| 小组成员签名：应宇杰 |  |  |  |

实验四：

| - 实验项目序号及名称：实验四 ApacheWeb服务器安装配置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验台位置：3教421 |  | 实验时间：2021.12.21 |  |
| 实验小组成员 及 本次实验分工： | 实验成员及分工：主要由应宇杰进行操作 |  |  |
| 实验过程及步骤（可另附页，使用网络拓扑图等辅助说明）： - Apache的安装和配置 图 1Apache的安装 安装Apache成功，并测试Apache系统的启动和关闭，测试成功。 图 2Prefork Prefork的配置。 图 3Worker的配置 Worker的配置 图 4虚拟主机配置 虚拟主机配置 - HTTPS服务的安装和配置 图 5SSL SSL证书的生成。 - 按要求书写html页面。代码如下： <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> </head> <body> <h1>应宇杰，你好<h1/> </body> </html> - 通过127.0.0.1:8081访问网页。 |  |  |  |
| 实验总结（遇到的问题及解决办法、体会）： 在进行ApacheWeb实验的过程中， 我学会了ApacheWeb的配置和运行，学会了更换根目录和配置ssl证书。 |  |  |  |
| 报告执笔人：应宇杰 |  | 实验报告完成时间：2021.12.21 |  |
| 器材、工具归还及设备完好负责人：应宇杰 |  |  | 验收人： |
| 小组成员签名：应宇杰 |  |  |  |

实验五

| - 实验项目序号及名称：实验五 DNS域名服务器安装配置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验台位置：3教421 |  | 实验时间：2021.12.21 |  |
| 实验小组成员 及 本次实验分工： | 实验成员及分工：主要由应宇杰进行操作 |  |  |
| - 编辑区域数据文件。 - 安装BIND 9 - BIND文件构成如下 在一个etc文件夹中，其中.zone后缀的文件为域名解析记录，如root.zone记录了根域名服务器的解析记录。named.conf是主配置文件。rndc.key是密钥文件。 - 配置文件： - 开启服务，并将本机DNS设为127.0.0.1 - Ping一下a.jw.com，可ping通，且可见服务器的IP为127.0.0.1 |  |  |  |
| 实验总结（遇到的问题及解决办法、体会）： 通过本次实验，我熟悉了BIND的使用，同时加深了对DNS协议的理解，掌握了BIND9的区域文件的构造，掌握配置文件的简写。 |  |  |  |
| 报告执笔人：应宇杰 |  | 实验报告完成时间：2021.12.21 |  |
| 器材、工具归还及设备完好负责人：应宇杰 |  |  | 验收人： |
| 小组成员签名：应宇杰 |  |  |  |

实验六

| - 实验项目序号及名称：实验六 TCP协议分析 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验台位置：3教421 |  | 实验时间：2021.12.21 |  |
| 实验小组成员 及 本次实验分工： | 实验成员及分工： 组长：应宇杰 组员：王思倩，张依枫，史雨萌，张涛源，徐梦娇 |  |  |
| 实验过程及步骤（可另附页，使用网络拓扑图等辅助说明）： - TCP的连接。 - 用Wireshark过滤显示SYN ACK置位数据包。从源端口为80可见是HTTP流。 - 三次握手的第一个数据包，标志位SYN置位，初始序列值设置为0. - 三次握手的第二个数据包，SYN,和ACK置位，Acknowledgment number为seq+1=1 - TCP三次握手的第三个数据包，标志位ACK置位，seq+1. - TCP的终止 - 过滤标志位Fin置位的包。服务器向客户机发送一个Fin包，标志位ACK和FIN置位，客户机也很快发送一个确认包，标志为ACK置位，ack为Fin包的seq+1. - TCP连接的重置。 用wireshark捕获tcp的重置包。此时标志位的rst和ack置位。 |  |  |  |
| 实验总结（遇到的问题及解决办法、体会）： 通过Wireshark抓取TCP报文段的三次握手和四次挥手，让我明白了TCP协议三次握手和标志位的运用 |  |  |  |
| 报告执笔人：应宇杰 |  | 实验报告完成时间：2021.12.7 |  |
| 器材、工具归还及设备完好负责人：应宇杰 |  |  | 验收人： |
| 小组成员签名：应宇杰 |  |  |  |

实验七

| - 实验项目序号及名称：实验七 ARP协议分析 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验台位置：3教421 |  | 实验时间：2021.12.21 |  |
| 实验小组成员 及 本次实验分工： | 实验成员及分工：主要由应宇杰进行操作 |  |  |
| 实验过程及步骤（可另附页，使用网络拓扑图等辅助说明）： - Arp命令。 - 显示ARP表 - 显示指定IP地址的ARP - ARP数据包的格式和一次APR查询 2.1、Wireshark过滤显示ARP数据包 2.1.1、ARP请求数据包。 此时Target IP address 为10.66.232.10，Target MAC address 此时为空，即00:00:00:00:00:00 2.1.2、ARP响应数据包。 此时帧首部由MAC地址填充，由(ff:ff:ff:ff:ff:ff)变为（24:ee:9a:9b:f0:00），而Target MAC address 的值也变为（24:ee:9a:9b:f0:00）。 2.1.3、无理由ARP数据包 Wireshark过滤显示Gratuitous ARP数据包，显示了发送端和目标IP地址都是10.66.192.2。 3、配置静态ARP 将10.66.192.6 IP地址与00-23-cd-a6-ac-40MAC地址对应。可见IP地址10.66.192.2加入了arp表且为静态类型。 |  |  |  |
| 实验总结（遇到的问题及解决办法、体会）： 通过进行ARP实验，使我理解了ARP的工作原理和ARP数据包的格式，理解了IP地址和MAC地址之间的转换过程。 |  |  |  |
| 报告执笔人：应宇杰 |  | 实验报告完成时间：2021.12.21 |  |
| 器材、工具归还及设备完好负责人：应宇杰 |  |  | 验收人： |
| 小组成员签名：应宇杰 |  |  |  |

实验八

| 实验项目序号及名称： 实验八 SOCKET网络程序编程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验台位置：3教421 |  | 实验时间：2021/11/23 |  |
| 实验小组成员 及 本次实验分工： | 实验成员及分工：主要由应宇杰完成 |  |  |
| 实验过程及步骤（可另附页，使用网络拓扑图等辅助说明）： 步骤一：使用 TCP 协议的面向连接的客户-服务器程序设计 利用c语言与 WinSock2 进行简单的无连接的网络程序设计。先构建面向连接的服务器程序。再构建面向连接的客户机程序。 图 1：客户机程序 步骤二：编译服务程序和客户程序 图 2：编译程序 步骤三：运行服务程序和客户程序 图 3：运行客户机和服务机 |  |  |  |
| 实验总结（遇到的问题及解决办法、体会）： - 根据编程练习实验中记录的客户和服务器程序的端口号并结合程序，说明：在客户/服务器模型当中，客户进程的端口号和服务器进程的端口号都是由程序给出说明的吗？为什 么？ 答：是的，客户端程序通过指定的端口号来寻找相应的服务进程。 - 在 TCP/IP 网络中，当客户与服务器进程建立了一条 TCP 连接以后，是否属于该连 接的所有包都是经过同一路径（即一条虚电路）传递的？为什么？ 答：是的；虚电路建立后，通信双方就沿着已建立的虚电路发送分组。这样首部不需要填写完整的目的主机地址，只需填写这条虚电路的编号。 |  |  |  |
| 报告执笔人：应宇杰 |  | 实验报告完成时间：2021/11/23 |  |
| 器材、工具归还及设备完好负责人：应宇杰 |  |  | 验收人： |
| 小组成员签名：应宇杰 |  |  |  |

实验九：

| 实验项目序号及名称：实验九 交换机的基本配置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验台位置：3教421 |  | 实验时间：2021/11/30 |  |
| 实验小组成员 及 本次实验分工： | 实验成员及分工：主要由应宇杰进行操作 |  |  |
| 实验过程及步骤：（给出相应的实验环境拓扑图和实验说明，可另附页） 一、配置好相关的实验环境，如图： 图1:用cisoc软件建立起的拓扑 二、交换机各个操作模式直接的切换 使用enable进入特权模式 图 2: 特权模式界面 三、交换机命令行界面基本功能 1、显示当前模式下所有可执行的命令 图 3系统模式可执行命令 2、使用 tab 键补齐命令Swtich#con? configure connect !使用?显示当前模式下所有以“con”开头的命令 Swtich#conf t 图 4：tab键进行补全 3、在交换机特权模式下执行 ping 1.1.1.1 命令，发现不能 ping 通目标地址，交换机默认情况下需要发送 5 个数据包，如不想等到 5 个数据包均不能 ping 通目标地址的反馈出 现，可在数据包未发出 5 个之前通过执行快捷键“Ctrl+C”终止当前操作。 图 5 ping以及ping的终止 4、配置交换机的名称 Switch(config)#hostname SW-1 !使用 hostname 命令更改交换机的名称SW-1(config)#banner motd $ 图 6: 设置用户名 5、配置交换机端口速率、双工信息 图 7： 设置双工信息 四、配置接口状态 锐捷全系列交换机 Fastethernet 接口默认情况下是 10M/100Mbit/s 自适应端口，双工 模式也为自适应(端口速率、双工模式可配置)。默认情况下，所有交换机端口均开启。 如果网络中存在一些型号比较旧的主机，还在使用 10Mbit/s 半双工的网卡，此时为了 能够实现主机之间的正常访问，应当在交换机上进行相应的配置，把连接这些主机的交换机 端口速率设为 10Mbit/s，传输模式设为半双工。 图 8：配置接口状态 五、查看交换机的系统和配置信息 图 9：交换机的系统信息 图 10：交换机的配置信息 六、保存配置下面的 3 条命令都可以保存配置 SW-1#copy running-config startup-config SW-1#write memory 图 11：保存配置 |  |  |  |
| 实验总结（遇到的问题及解决办法、体会）： 实验五的内容主要为交换机的基本配置，熟悉交换机上各种不同的配置模式以及如何在配置模式间切换，使用命令进行基 本的配置，并熟悉命令行界面的操作技巧。并使用各种帮助信息。 收获：类似于命令行操作进行自动补齐或命令简写时，当所简写的字母能够惟一区别该命令时间。交换机不支持跨模式执行命令。配置设备名称的有效字符是 22 个字节。配置每日提示信息时，注意终止符不能在描述文本中出现。如果键入结束的终止符后仍然输入字符，则这些字符将被系统丢弃。 |  |  |  |
| 报告执笔人：应宇杰 |  | 实验报告完成时间：2021/11/30 |  |
| 器材、工具归还及设备完好负责人：应宇杰 |  |  | 验收人： |
| 小组成员签名：应宇杰 |  |  |  |

实验十

| 实验项目序号及名称：实验十 路由器的基本操作 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验台位置：3教421 |  | 实验时间：2021.11.30 |  |
| 实验小组成员 及 本次实验分工： | 实验成员及分工：主要由应宇杰进行操作 |  |  |
| 实验过程及步骤（可另附页，使用网络拓扑图等辅助说明）： 图 1：实验拓扑图 第一步：路由器的命令行和基本功能 1、使用？命令查看可执行的命令 图 2：使用？命令 2、进入路由器的特权模式和全局配置模式和接口配置模式 图 3：进入多种配置模式 3、使用ping命令和取消 图 4：使用ping命令 第二步：配置路由器的名称和每日提示信息 图 5：配置路由器名称 第三步：配置路由器的接口并查看接口配置 1、进入Fa0/0接口配置模式配置ip并开启端口 图 6：配置ip和端口 2、查看端口 Fa0/0 的状态是否为 UP，地址配置和流量统计等信息 图 7：查看Fa0/0的信息 第四步：查看路由器的配置 1、用show version命令查看路由器配置 图 8：查看路由器配置 2、查看路由器当前生效的配置信息 图 9：查看当前生效的路由信息 |  |  |  |
| 实验总结（遇到的问题及解决办法、体会）： （1）遇到的问题： 首先在搭建拓扑图时，并不太清楚fa0/1的含义，通过对同学的询问才知道是代表线路管道的意思，然后在做实验的时候发现设置路由器IP地址无法设置。 （2）解决办法： 通过询问学长得知，Fa口是交换机的口，Ge口才是路由器的口，如果想要设置IP地址，必须要使用Ge口，并改为以下操作命令interface Gigebitethernet 0/0 - 收获与体会： 通过本次实验，了解了路由器的基本配置流程，并且熟悉了超级终端的使用模式，初步掌握了路由器相关的命令。本实验涉及到许多的基础操作，我们应该熟练掌握，是我们对路由进行高级配置的前提。 |  |  |  |
| 报告执笔人：应宇杰 |  | 实验报告完成时间：2021.11.30 |  |
| 器材、工具归还及设备完好负责人：应宇杰 |  |  | 验收人： |
| 小组成员签名：应宇杰 |  |  |  |