杭州电子科技大学

计算机学院

实验报告

实验课程名称：计算机网络实验

实验指导老师：张旻

小组成员学号、姓名：19052108 徐梦娇

19052106 史雨萌

19151633 应宇杰

19141620 张涛源

19220804 王思倩

19041405 张依枫

补充小组实验：

| 实验项目序号及名称： 补充小组实验 静态路由的配置（补充） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验台位置：1 |  | 实验时间：2021-12-14 |  |
| 实验小组成员 及 本次实验分工： | 徐梦娇：主要完成实验、验收 史雨萌、张依枫、张涛源、应宇杰、王思倩：学习、检验结果 |  |  |
| 一、实验目的： •理解路由器的工作原理； •掌握路由器的基本操作。 二、实验环境说明： Pt模拟器 三、实验过程及步骤（可另附页，使用网络拓扑图等辅助说明）： - 实验网络拓扑图 两台pc，一台命名为peiyihao，三台路由器（Router-PT） 图1 实验拓扑图 - 网络编址 设备; 接口; IP; 子网掩码; 网关. PC-peiyihao; Eth0/0; 192.168.1.2; 255.255.255.0; 192.168.1.1. R0; Eth0/0 Serial2/0; 192.168.1.1 10.0.12.1; 255.255.255.0. R1; Serial2/0 Serial3/0; 10.0.12.2 10.0.23.2; 255.255.255.0. R2; Eth0/0 Serial2/0; 192.168.2.1 10.0.23.3; 255.255.255.0. PC-PC1; Eth0/0; 192.168.2.2; 255.255.255.0; 192.168.2.1. 表1 网络编址表 - 配置R0 图2 R0 ip配置 - 配置R1 Serial2/0 图3 R1 ip配置 Serial3/0 图4 R1 ip配置 注意时钟频率1200 - 配置R2 图5 R2 ip配置 图6 R2 ip配置 - 配置两台PC 图7 pc（peiyihao）配置 图8 pc（pc1）配置 - Ping网关 图9 ping192.168.1.1 - 配置静态路由 图10 配置R0路由表 目的网络192.168.2.0，下一跳10.0.12.2 图11 配置R1路由表 目的网络192.168.2.0，下一跳10.0.23.3 目的网络192.168.1.0，下一跳10.0.12.1 注意双向都要配置，发送ICMP之后需要回应，所以要双向ping通 图12 配置R2路由表 目的网络192.168.1.0，下一跳10.0.23.1 至此配置完成。 - Ping测试 成功ping通了PC2 图14 pingPC1 成功ping通本机（peiyihao） |
| 实验总结（遇到的问题及解决办法、体会）： 在配置过程中，顺序是先配置默认路由，在删除原有静态路由配置，这样可以避免网络出现通信中断，即要在配置过程中注意操作的规范性与合理性。 |  |  |  |
| 报告执笔人：徐梦娇 |  | 实验报告完成时间：2021-12-14 |  |
| 器材、工具归还及设备完好负责人：徐梦娇 |  |  | 验收人： |
| 小组成员签名：徐梦娇、史雨萌、张依枫、张涛源、应宇杰、王思倩 |  |  |  |